天津市一标阀门制造有限公司

www.tjybfm.com                400-000-8533

电动闸阀

一、概述：

电动闸阀，采用电动执行装置，可自动实现阀门开启或关闭，使用方便可靠。是现代化工业管道自动控制和遥控的理想阀门。

二、阀门特点：

1．关闭件为弹性楔式闸板，阀门结构紧凑，刚性好，通道流畅、流阻系数小。

2．阀门主要零件闸板、阀杆、阀座和密封面采用特殊工艺，具有抗腐蚀、耐磨损，

开关力矩小，使用寿命长的特点。

三、应用规范：

设计制造按 ： API 600

结构长度按：  ASME B16.10

连接尺寸按 ： ASME B16.5

检查、试验按：API 598

其他要求：按电动/手动铸钢闸阀技术协议执行

四、电动闸阀的型号规格及主要参数：

| 阀门 型号 | 公称 通径 | 公称 压力 | 连接 形式 | 结构 形式 | 驱动 方式 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAZ1F9B022J | DN 700 | PN 2.0Mpa | RF | 弹性楔式闸板 | 电动/手动 | 2 | P101A/B入口 |
| MAZ1F9B088L | DN 700 | PN 2.0Mpa | RF | 弹性楔式闸板 | 电动/手动 | 2 | P113A/B入口 |
| MAZ3F9B088R | DN 400 | PN 5.0Mpa | RF | 弹性楔式闸板 | 电动/手动 | 2 | P115A/B出口 |
| MAZ3F9B088L | DN 500 | PN 5.0Mpa | RF | 弹性楔式闸板 | 电动/手动 | 2 | P113A/B出口 |
| MAZ3F9B022J | DN 500 | PN 5.0Mpa | RF | 弹性楔式闸板 | 电动/手动 | 2 | P101A/B出口 |
| MAZ3F9B088R | DN 500 | PN 5.0Mpa | RF | 弹性楔式闸板 | 电动/手动 | 2 | P109A/B出口 |

五、外形结构尺寸及材料配置见附件（小样图）

六．驱动装置技术条件和性能参数见附件（规格书）

七、工作原理：见阀门电动装置使用说明书。

八、安装使用及维修保养：

1.阀门在安装前应仔细核对型号是否与使用要求相符．

2.本阀可安装在任何位置工作，但应考虑检修和操作方便。

3.阀在安装前应进行密封性能试验及空载启闭试验，电动开关应灵活。

4.安装前及安装过程中应清除腔内、密封面及结合面的污垢杂质，检查连接螺栓是否均匀拧紧。

5．安装结束应进行驱动装置的调试试验。

6．本阀在使用过程中，只能进行全开或全关，不允许节流使用。

九、可能发生的故障及其消除方法

| 可能发生的故障 | 发生故障的原因 | 消除方法 |
| --- | --- | --- |
| 失控，转矩、行程控制机构均不起作用 | 1. 相序接错 2．接触器线圈接错 3．接触器吸铁不释放 | 1. 调换相序 2．调换接线 3．清洁或调换接触器 |
| 行程控制机构失灵 | 1. 微动开关损坏 2．微动开关位置移动 | 1. 更换 2．检查拧紧 |
| 转矩控制机构失灵 | 1. 微动开关损坏 2．蝶簧特性破坏 | 1. 更换 2．更换 |
| 开度指示机构失灵 | 1. 电位器损坏 2．啮合齿轮松动 3．导线接触不良 | 1. 更换 2．拧紧紧定螺丝 3．更换新线 |
| 电动机运转不正常有续嗡嗡声 | 二相运行 | 检查动力回路接通三相 |